Załącznik nr 10

Opis przedmiotu zamówienia

Wysokowydajny serwer wyposażony w niezbędną do optymalnej pracy środowiska ilość pamięci RAM oraz przestrzeń dyskową zapewniającą poprawną pracę zainstalowanych systemów i aplikacji

| Komponent | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu Tower z możliwością instalacji do 8 dysków twardych 3,5”. |
| Płyta główna | Z możliwością instalacji jednego procesora, posiadająca minimum 4 sloty na pamięć RAM UDIMM z możliwością zainstalowania do minimum 128GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. |
| Procesor | Zainstalowany procesor min. 4-rdzeniowy klasy x86, min. 3.4GHz częstotliwości bazowej, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, posiadający funkcjonalność Hyper Threading, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 50 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji jednoprocesorowej. |
| Pamięć RAM | 32 GB pamięci RAM UDIMM o częstotliwości taktowania minimum 5600MHz. Zgodna z technologią ECC. |
| Sloty PCI Express | Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum 1 slot PCI Express x16 Gen5 - minimum 2 sloty PCI Express x8 Gen4 - minimum 1 slot PCI Express x1 Gen4 |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków twardych 3,5” typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD. Zainstalowane 5 dysków HDD SAS3 o pojemności min. 2.4TB, Hot-Plug. W konfiguracji RAID 5. |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache z podtrzymaniem, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. |
| Wbudowane porty | Minimum 8 portów USB z czego min. 4 w technologii 3.2 gen1. Minimum 1 port VGA. Minimum 1 port RS-232. |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1920x1200 pikseli. |
| Chłodzenie i zasilanie | - Aktywne chłodzenie, wentylator w tylnej części obudowy. - Redundantne zasilacze o mocy minimum 700W wraz z kablami zasilającymi 2m. |
| System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie | # Dostarczony system operacyjny przez wzgląd na kompatybilność z obecnie posiadaną infrastrukturą. Licencja na Windows Server 2022 Standard – lub równoważny, licencja pokrywająca wszystkie fizyczne rdzenie w serwerze. System zainstalowany na wymaganych nośnikach, preinstalowana partycja recovery oraz nośnik fizyczny pozwalające na odzyskanie systemu. |
| Diagnostyka i Bezpieczeństwo | - zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 - fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - wsparcie dla IPv6; - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; - integracja z Active Directory; - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera |
| Warunki gwarancji | 3 lata gwarancji producenta, realizowana w miejscu instalacji, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 – lub równoważny Serwer musi posiadać deklaracja CE Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019. – lub równoważnej |