Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Serwer NAS wraz z niezbędną ilością dysków pozwalających na zapewnienie niezbędnej ilość powierzchni dla tworzonych kopii zapasowych danych 4 dyski 6TB – Urząd Gminy, GOPS – 2 szt

| Procesor | 4-rdzeniowy, 8 wątkowy, o taktowaniu procesora min. 2.2 GHz, |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | 8GB RAM DDR4 SO-DIMM – możliwość rozszerzenia do 64GB (2 sloty SO-DIMM) |
| Ilość obsługiwanych dysków | 6 dysków 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s o pojemności maksymalnej dysku 24TB każdy |
| Sloty na dyski M.2 SSD | 2 sloty M.2 2280 PCIe Gen3 x1 slots |
| Dyski | 4 dyski 6TB, zgodne z listą dysków kompatybilnych producenta, technologia CMR, 7200RPM, 256MB cache, gwarancja min 3 lata |
| Interfejsy sieciowe | 2 x 2,5 Gigabit sieci Ethernet (RJ45), możliwość zamontowania (jako płatna opcja): - dodatkowej karty sieciowej 2,5GbE, - dodatkowej karty sieciowej 5GbE, - dodatkowej karty sieciowej 10GbE, - dodatkowej karty sieciowej FC 16GbE, - dodatkowej karty sieciowej FC 32GbE, - obsługa VLAN i Jumbo Frame. |
| Pamięć flash | 5GB |
| Porty | 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps |
| Złącza PCIe | 2x Gniazdo PCIe Gen 3 x4 |
| Wskaźniki LED | Stan/zasilanie, USB, LAN, dyski 1–6, M.2 SSD 1–2 |
| Obsługa RAID | Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Funkcja Hot Spare | RAID Hot Spare and Global Hot Spare |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania całych woluminów kluczem AES 256 bitów. |
| Kompatybilny system operacyjny | Apple Mac OS 10.10 lub wyższy Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 lub wyższy Linux IBM AIX 7, Solaris 10 lub wyższy UNIX Microsoft Windows 7, 8, 10 Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 – lub równoważne |
| Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |
| Usługi | Serwer pocztowy Xeams, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, - lub równoważne |
| Zarządzanie dyskami | Skanowanie w poszukiwaniu złych sektorów, odczyt S.M.A.R.T |
| Stacja monitoringu | w standardzie 8 licencji na podłączenie kamer (możliwość rozbudowy poprzez zakup dodatkowych licencji). |
| Język GUI | Polski |
| Gwarancja | Gwarancja producenta 3 lata Tryb rozpatrywania gwarancji: - 3 lata gwarancji NBD - wysyłka urządzenia zastępczego na następny dzień roboczy od dnia zgłoszenia (przy potwierdzonym zgłoszeniu do godz. 14:00 w dni robocze) - dostępność serwisu 5 dni w tygodniu w dni robocze – poniedziałek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 - wsparcie Klienta przez cały okres gwarancji: pomoc zdalna i telefoniczna przy konfiguracji i problemach z urządzeniem, w dni robocze (w godz. 8:00 – 16:00) |
| Pobór mocy | Do 46W (typowy) |
| System plików | Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT (licencja opcjonalna) |
| iSCSI | Obsługa MPIO & MC/S, SPC-3 persistent reservation |
| Liczba kont użytkowników | Do 4096 |
| Maksymalna liczba grup | Do 512 |
| Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (CIFS) | 2000 |
| Maksymalna liczba folderów współdzielonych | 512 |
| Zasilanie | Wewnętrzny zasilacz 250W |
| UPS | Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS. |