Załącznik nr 3 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, tabletów, monitorów interaktywnych, szafy do ładowania sprzętu i oprogramowania dla jednostek oświatowych, których organem prowadzonym jest Gmina Zbuczyn.

- Niniejsze zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje następujący zakres:

- Część 1 – dostawa komputerów przenośnych, tabletów wraz z oprogramowaniem dla jednostek oświatowych, których organem prowadzonym jest Gmina Zbuczyn;

- Część 2 – dostawa monitorów interaktywnych dla jednostek oświatowych, których organem prowadzonym jest Gmina Zbuczyn;

- Część 3 – dostawa szafy do ładowania sprzętu dla jednostki oświatowej, której organem prowadzonym jest Gmina Zbuczyn;

- Część 4 – dostawa oprogramowania dla jednostek oświatowych, których organem prowadzonym jest Gmina Zbuczyn

Część 1 - dostawa komputerów przenośnych, tabletów wraz z oprogramowaniem dla jednostek oświatowych, których organem prowadzącym  jest Gmina Zbuczyn

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujący sprzęt:

- Komputery przenośne - laptopy – 4 szt. o następujących parametrach:

- Procesor o wydajności w teście:

- CrossMark – co najmniej 1400 punktów lub

- Procyon Office Productivity – co najmniej 5700 punktów, lub

- Geekbench 6 Single-core – co najmniej 2300 punktów oraz multi-core – co najmniej 8700 punktów;

- pamięć RAM– co najmniej 16 GB lub 8 GB w przypadku pamięci zunifikowanej;

- pamięć masowa (SSD, eMMC, UFS) – co najmniej 512 GB;

- złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym 1 złącze umożliwiające podłączenie wideo oraz 1 port obsługujący standard USB);

- klawiatura w układzie QWERTY;

- zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;

- bateria;

- czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 6 godzin;

- Wi-Fi – co najmniej wersja 6;

- Bluetooth – co najmniej wersja 5;

- ekran:

- kolorowy wyświetlacz,

- przekątna – co najmniej 13 cali (ok. 33,02 cm),

- rozdzielczość – co najmniej 1920 × 1080 (1080 p),

- jasność co najmniej 250 cd/m2,

- matryca matowa (powłoka matująca) lub błyszcząca;

- wbudowany: mikrofon, kamera, głośniki stereo;

- waga laptopa wraz z baterią nie powinna przekraczać 2,5 kg;

- wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.

- Komputery przenośne – laptopy przeglądarkowe – 3 szt. o następujących parametrach:

- procesor wydajności w teście:

- WebXPRT – co najmniej 150 punktów lub

- CrXPRT 2 – co najmniej 110 punktów;

- pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 8 GB;

- pamięć masowa (SSD, eMMC, UFS) – co najmniej 64 GB;

- przestrzeń wirtualna – co najmniej 256 GB, dostępna przez okres co najmniej 5 lat od dnia odbioru w lokalizacji i w cenie urządzenia;

- złącza komunikacyjne – co najmniej 3 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo);

- klawiatura w układzie QWERTY;

- zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;

- bateria;

- czas pracy laptopa przeglądarkowego przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 6 godzin;

- Wi-Fi – co najmniej wersja 6;

- Bluetooth – co najmniej wersja 5;

- ekran:

- kolorowy wyświetlacz,

- przekątna – co najmniej 13 cali (ok. 33,02 cm),

- rozdzielczość – co najmniej 1920 × 1080 (1080 p);

- wbudowany: mikrofon, kamera, głośniki stereo;

- waga laptopa przeglądarkowego wraz z baterią nie powinna przekraczać 2 kg;

- wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.

- Tablety – 20 szt. o następujących parametrach:

- procesor o wydajności w teście:

- CrossMark – co najmniej 700 punktów lub

- Geekbench – co najmniej 2500 (multi-core score) punktów;

- pamięć masowa (SSD, eMMC, UFS) – co najmniej 64 GB;

- uniwersalny port komunikacyjny;

- zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;

- bateria;

- czas pracy tabletu przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 10 godzin;

- Wi-Fi – co najmniej wersja 6;

- Bluetooth – co najmniej wersja 5;

- ekran:

- kolorowy wyświetlacz,

- przekątna – co najmniej 10 cali (ok. 25,4 cm),

- rozdzielczość – co najmniej 1920 × 1080 (1080 p);

- wbudowany: mikrofon, kamera, głośniki stereo;

- waga tabletu wraz z baterią (bez dodatkowych akcesoriów) nie powinna przekraczać 1 kg;

- wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa wspierane przez zainstalowany system operacyjny lub możliwość uruchomienia mechanizmów bezpieczeństwa dostępu do danych, obejmująca co najmniej wbudowaną w system operacyjny możliwość:

- ustawienia hasła do odblokowania tabletu,

- szyfrowania pamięci masowej tabletu.

Wymagania wspólne dla przedmiotu zamówienia:

- oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji: nie wcześniej niż 2025 r.), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terytorium RP;

- przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn.

- wraz z komputerami przenośnymi i tabletami należy dostarczyć oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Security; zakup ww. wersji podyktowany jest względami bezpieczeństwa i sprawności zarządzania licencjami; Zamawiający zakupił już wcześniej w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Zbuczyn” ww. oprogramowanie i zakup kolejnych byłby zakupem nieefektywnym i nieracjonalnym;

- zainstalowane oprogramowanie typu „pakiet biurowy”, zawierające co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program pocztowy, oferujące możliwość natywnej obsługi formatów DOCX, XLSX, PPTX, z możliwością współpracy z dyskiem w chmurze wraz z programem do tworzenia bazy danych; licencja wieczysta edukacyjna;

- sprzęt powinien być objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania laptopa (opcjonalnie zestawu) wszelkie koszty związane z dostarczeniem laptopa (opcjonalnie zestawu) do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji. Wymogu gwarancji producenta nie stosuje się w przypadku, gdy szkoła lub organ prowadzący zapewni obsługę serwisową na co najmniej tych samych warunkach.

- dostarczany sprzęt powinien spełniać wymogi techniczne oraz wymogi dotyczące oprogramowania i systemu wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2024 r. poz. 1442).

Część 2 – dostawa monitorów interaktywnych dla jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 7 szt. fabrycznie nowych monitorów interaktywnych o następujących parametrach minimalnych:

  - Rozmiar ekranu 75 cali

  - Rozdzielczość panelu 4K Ultra HD (3840 × 2160)

  - Pamięć RAM 8 GB

  - Pamięć ROM 64 GB

  - Wbudowane głośniki 2 x 20 W

  - Ilość punktów dotyku Do 50

  - Waga urządzenia do 52 kg

  - Oprogramowanie edukacyjne

  - Gwarancja producenta 3 lat

W zestawie - uchwyt ścienny, instrukcja obsługi, pisak dotykowy, kabel USB (co najmniej 3m), kabel HDMI 2.0 ( co najmniej 3,5m), pilot, ściereczka do ekranu.

Część 3 – dostawa szafy do ładowania sprzętu dla jednostki oświatowej, której organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę szafy do ładowania sprzętu – 1 szt. o następujących parametrach:

Pojemność: 30 urządzeń (laptopy, notebooki, chromebooki, tablety)

Układ: 3 półki z plastikowymi przegrodami na 10 urządzeń na każdej z półek

Wielkość urządzeń: przegrody przystosowane do obsługi sprzętu o wymiarach do 38x360x290 mm

System zasilania:

- 30 gniazd AC 230V na 6-ciu listwach PDU po 5 gniazd AC każda

- Typ gniazd AC: Schuko

- Gniazdo zasilania szafy: C20

- Typ kabla zasilającego: 3G1.5mm2

- Długość kabla zasilającego: 2.2 m

- 1 zewnętrzne gniazdo Schuko IP44

- Zewnętrzny włącznik zasilania I/0 z podświetlaniem

- Wewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym

Konstrukcja: stalowa z perforowanymi i zamykanymi na klucz drzwiami z przodu i z tyłu

Chłodzenie: aktywne (3 wentylatory 80mm) + pasywne (perforacja panelu)

Mobilności: 4 solidne kółka jezdno-skrętne (2 z blokadą), 2 uchwyty boczne do łatwego manewrowania

Zarządzanie okablowaniem: kanały do organizacji przewodów, dedykowane półki na zasilacze.

Normy: CE, RoHS, ISO9001, ISO140001  lub równoważne

Gwarancja: 36 miesięcy

Część 4 – dostawa oprogramowania biurowego dla jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn

Pakiet oprogramowania biurowego w wersji dla edukacji – 50 licencji, w skład którego wchodzą:

- edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików również w formacie PDF;

- arkusz kalkulacyjny;

- aplikacja do tworzenia prezentacji;

- przeglądarka internetowa;

- aplikacja do obsługi poczty elektronicznej;

- aplikacja do tworzenia i edycji grafiki rastrowej;

- aplikacja do tworzenia i edycji grafiki wektorowej;

- aplikacja do tworzenia i obsługi baz danych;

- narzędzia do programowania;

- edytor wideo;

- edytor dźwięku.

Dostarczane oprogramowanie powinno być fabrycznie nowe i spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2024 r. poz. 1442). Licencja na oprogramowanie powinna być wieczysta.