Załącznik nr 3 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa switchy, routerów i punktów dostępowych dla jednostek oświatowych, których organem prowadzonym jest Gmina Zbuczyn.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujący sprzęt:

- Switche – 29 szt. o następujących minimalnych parametrach:

Porty: 5 × RJ45 10/100/1000 Mb/s

Porty PoE+: 4 × Gigabit Ethernet, porty 1–4

Standard PoE: IEEE 802.3af / 802.3at

Maksymalna moc na port PoE: do 30 W

Łączny budżet PoE: 65 W

Przepustowość przełączania: 10 Gb/s

Szybkość przekazywania pakietów: 7,44 Mpps

Tablica adresów MAC: 2 000 wpisów

Obsługa ramek Jumbo: do 16 KB

Funkcje VLAN: IEEE 802.1Q, VLAN portowy oraz MTU VLAN

QoS: priorytetyzacja 802.1p/DSCP, 4 kolejki priorytetów

Funkcje warstwy 2: IGMP Snooping, Port Mirroring, agregacja łączy, Storm Control, diagnostyka kabli i zapobieganie pętlom

Funkcje PoE: PoE Auto Recovery oraz tryb Extend

Zarządzanie: interfejs WWW oraz Easy Smart Configuration Utility

Obudowa: metalowa

Chłodzenie: konstrukcja bezwentylatorowa

Montaż: biurkowy lub ścienny

Zasilanie: zewnętrzny zasilacz 53,5 V DC

- Routery – 3 szt. o następujących minimalnych parametrach:

Typ urządzenia: brama sieciowa / router z kontrolerem UniFi Network

Procesor: czterordzeniowy ARM Cortex-A53, 1,5 GHz

Pamięć RAM: 3 GB

Pamięć wewnętrzna: 16 GB

Port WAN: 1 × 2,5 GbE RJ45

Porty Ethernet: 4 × 1 GbE RJ45

Maksymalna liczba portów WAN: do 4

Przepustowość z aktywnym IDS/IPS: do 1 Gb/s

Obsługiwane urządzenia UniFi: ponad 30

Obsługiwana liczba klientów: ponad 300

Funkcje bezpieczeństwa: Stateful Firewall, firewall warstwy 7, IDS/IPS, DPI, filtrowanie treści, blokowanie reklam

Obsługa VPN: WireGuard, OpenVPN, IPsec, L2TP, Teleport oraz Site Magic

Funkcje sieciowe: VLAN, Multi-WAN Load Balancing, QoS, OSPF, BGP, mDNS, zaawansowany NAT, serwer RADIUS, IPv6

Zarządzanie: UniFi Network

Zasilanie: USB-C 5 V DC / 3 A

Maksymalny pobór mocy: 6,2 W

- Punkty dostępowe (Acess point) – 29 szt. o następujących minimalnych parametrach:

Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

Pasma pracy: 2,4 GHz oraz 5 GHz

Konfiguracja anten: 2×2 MU-MIMO dla obu pasm

Maksymalna przepustowość 5 GHz: do 4,3 Gb/s

Maksymalna przepustowość 2,4 GHz: do 688 Mb/s

Interfejs sieciowy: 1 × 2,5 GbE RJ45

Liczba obsługiwanych klientów: ponad 200

Deklarowany zasięg: do ok. 115 m²

Zasilanie: PoE

Maksymalny pobór mocy: 13 W

Funkcje sieciowe: VLAN, RADIUS, sieci gościnne, izolacja klientów, Band Steering, Fast Roaming 802.11r, 802.11k/v, Wireless Meshing

Zarządzanie: platforma UniFi Network

Wymagania wspólne dla przedmiotu zamówienia:

- oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji: nie wcześniej niż 2025 r.), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terytorium RP;

- przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn.

- sprzęt powinien być objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji producenta. Serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania laptopa (opcjonalnie zestawu) wszelkie koszty związane z dostarczeniem laptopa (opcjonalnie zestawu) do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji. Wymogu gwarancji producenta nie stosuje się w przypadku, gdy szkoła lub organ prowadzący zapewni obsługę serwisową na co najmniej tych samych warunkach.