Załącznik nr 6.4 do SWZ

OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Zbuczyn – etap 1 prace remontowe

Część zamówienia: 4. Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Borkach - Kosach,

Adres budowy: 	Szkoła Podstawowa w Borkach – Kosach, 08-106 Zbuczyn, Borki – Kosy 24,

Przeznaczenie obiektów: Budynek użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa

Montaż osłon na grzejniki, montaż pochwytów schodowych w Szkole Podstawowej w Borkach - Kosach

Zakres robót:

- montaż osłon na grzejniki żeliwne (cały teren szkoły)

|  | wysokość osłon 60cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | długość osłony (cm) | ilość |  |
|  | 1 | 70 | 1 |  |
|  | 2 | 95 | 1 |  |
|  | 3 | 100 | 8 |  |
|  | 4 | 110 | 3 |  |
|  | 5 | 115 | 1 |  |
|  | 6 | 120 | 2 |  |
|  | 7 | 125 | 2 |  |
|  | 8 | 130 | 3 |  |
|  | 9 | 140 | 2 |  |
|  | 10 | 170 | 17 |  |
|  | 11 | 180 | 3 |  |
|  | 12 | 190 | 2 |  |
|  | 13 | 210 | 1 |  |
|  | 14 | 220 | 3 |  |
|  | 15 | 230 | 1 |  |
|  | 16 | 245 | 1 |  |
|  | 17 | 250 | 6 |  |
|  | 18 | 265 | 1 |  |
|  | 19 | 270 | 1 |  |
|  | 20 | 290 | 1 |  |

- wykonanie pochwytów schodowych mocowanych do ścian wewnętrznych – łączna długość około 21,00 mb

Wymiana posadzek, malowanie ścian i sufitów w Szkole Podstawowej w Borkach - Kosach

Parter:
Korytarz w „starej” części budynku - posadzka:

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych.

- Odtworzenie podłogi na legarach, nawierzchniowo płyta OSB 22 mm (łączenie płyt spasowane krawędziami).

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 5cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia:

101,28 m2 powierzchnia korytarza

Około 101,28 m2 posadzki do montażu wykładziny PVC oraz 60 mb cokołu z wykładziny PVC – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty

Sala Informatyczna

Posadzka:

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych.

- Odtworzenie podłogi na legarach, nawierzchniowo płyta OSB 22 mm (łączenie płyt spasowane krawędziami).

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej antystatycznej wraz z cokołem 5cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ściany i sufit:

- Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności, gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome

- 2-krotne malowanie sufitu, powierzchnie sufitów należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- malowanie lamperii tapetą natryskową na wysokości 1,6 m, powierzchnie lamperii należy malować tapetą natryskową do wysokości 1,6 m po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- 2-krotne malowanie ścian powyżej lamperii, powierzchnie ścian powyżej lamperii należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz/lub kratek wentylacyjnych.

Wszystkie prace malarskie wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, podłóg, poręczy i balustrad, urządzeń elektrycznych – tj. opraw oświetleniowych punktowych i liniowych, skrzynek elektrycznych itp. oraz czyszczenie powierzchni zabrudzonych po codziennych pracach malarskich (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń po malowaniu; utylizacje odpadów powstałych po pracach malarskich.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia:

Sala informatyczna 8,80 m x 3,80 m

Wysokość pomieszczenia: 3,30 m

Około 35 m2 posadzki do montażu wykładziny PVC oraz 25,2 mb cokołu z wykładziny PVC ,

ok. 40,5 m2 powierzchni tapety natryskowej oraz ok. 83 m2 ścian i sufitów malowanych farbą – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty

Pomieszczenie Sekretariatu, gabinet Dyrektora oraz Gabinet V-ce dyrektora

Posadzka:

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych.

- Odtworzenie podłogi na legarach, nawierzchniowo płyta OSB 22 mm (łączenie płyt spasowane krawędziami).

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 5cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ściany:

- Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności, gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome

- malowanie lamperii tapetą natryskową na wysokości 1,6 m, powierzchnie lamperii należy malować tapetą natryskową do wysokości 1,6 m po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- 2-krotne malowanie ścian powyżej lamperii, powierzchnie ścian powyżej lamperii należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz/lub kratek wentylacyjnych.

Wszystkie prace malarskie wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, podłóg, poręczy i balustrad, urządzeń elektrycznych – tj. opraw oświetleniowych punktowych i liniowych, skrzynek elektrycznych itp. oraz czyszczenie powierzchni zabrudzonych po codziennych pracach malarskich (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń po malowaniu; utylizacje odpadów powstałych po pracach malarskich.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia:

Sekretariat – 18,5 m2

Gabinet Dyrektora – 18,5 m2

Gabinet V-ce Dyrektora – 18,5 m2

Wysokość pomieszczeń: 3,30 m (do sufitu podwieszanego 3,17 m)

Około 56 m2 posadzki do montażu wykładziny PVC oraz 55 mb cokołu z wykładziny PVC ,

ok. 88 m2 powierzchni tapety natryskowej oraz ok. 93,5 m2 ścian malowanych farbą – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty

I Piętro

Sale lekcyjne + pokój nauczycielski

Posadzka:

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych.

- Odtworzenie podłogi na legarach, nawierzchniowo płyta OSB 22 mm (łączenie płyt spasowane krawędziami).

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 5cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ściany i sufit:

- Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności, gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome

- 2-krotne malowanie sufitu, powierzchnie sufitów należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- malowanie lamperii tapetą natryskową na wysokości 1,6 m, powierzchnie lamperii należy malować tapetą natryskową do wysokości 1,6 m po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- 2-krotne malowanie ścian powyżej lamperii, powierzchnie ścian powyżej lamperii należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz/lub kratek wentylacyjnych.

Wszystkie prace malarskie wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, podłóg, poręczy i balustrad, urządzeń elektrycznych – tj. opraw oświetleniowych punktowych i liniowych, skrzynek elektrycznych itp. oraz czyszczenie powierzchni zabrudzonych po codziennych pracach malarskich (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń po malowaniu; utylizacje odpadów powstałych po pracach malarskich.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia:

- Pokój nauczycielski 16,10 m2

- Sala lekcyjna 16,10 m2

- Sala lekcyjna 57,30 m2

- Sala lekcyjna 57,90 m2

- Sala lekcyjna 57,90 m2

- Sala lekcyjna 57,30 m2

- Sala lekcyjna 54,00 m2

Wysokość pomieszczeń: 3,47 m

Około 316,60 m2 posadzki do montażu wykładziny PVC oraz 188,40 mb cokołu z wykładziny PVC ,

ok. 301,44 m2 powierzchni tapety natryskowej oraz ok. 668,91 m2 ścian i sufitów malowanych farbą – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty

Materiały

Wykładzina PVC homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

- klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43,

- Typ wykładziny  wg ISO 10581: TYP.I,

- Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,

- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,

- Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,

- zabezpieczenie powierzchni: unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho,

- Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach,

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV,

- właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3,

- stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%,

- dobra odporność chemiczna,

- klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM, na czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykładzina PVC antystatyczna homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit SD trwale rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

- Typ produktu wg ISO ISO 10581 Rozpraszająca homogeniczna wykładzina winylowa

- Zawartość spoiwa ISO 10581 Typ I

- Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu

- Klasyfikacja przemysłowa ISO 10874 43 Intensywne natężenie ruchu

- Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,

- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,

- Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,

- Antypoślizgowość 	DIN 51130 	R9

- Antypoślizgowość 	BS 7976-2 	PVT >=36 -Niskie ryzyko poślizgu

- Izolacja elektryczna 	VDE0100, Part 600 	Ri ≥ 5x10⁴Ohm

- Opór elektryczny 	ESD-approval SP method 2472 	R ≤ 10⁹ Ohms

- Opór elektryczny 	EN 1081 	R1 ≤10⁸ Ohm / R2 ≤10⁸ Ohm

Osłona grzejnika

Materiał: Atestowana płyta MDF obustronnie laminowana w kolorze białym, wszystkie krawędzie zaokrąglone, ażurowa – wzór i kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego

Grubość:  Płyta MDF o grubości 12 mm

Wszystkie krawędzie zewnętrzne jak i otwory maskownicy są zaokrąglane dla bezpieczeństwa dzieci,

Pochwyty schodowe

Rura fi ~ 35-45 mm, malowana proszkowo kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, Zakończenia poręczy wspawane – półkula. Montaż na uchwytach ściennych, poręcz przymocowana z zachowaniem przynajmniej 5-centymetrowej odległości od ściany. Linia poręczy powinna wiernie odzwierciedlać bieg schodów i mijając ewentualnie występujące przeszkody z zachowaniem ciągłości.

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)