Załącznik nr 6.1 do SWZ

OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Zbuczyn – etap 1 prace remontowe

Część zamówienia: 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Dziewulach

Adres budowy: 08-106 Zbuczyn, ul. Kościelna 10, działki nr. geod. 970

Przeznaczenie obiektu: Budynek użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa

Zakres robót:

Prace zawierają:

- wykonanie obmiaru z natury;

- dostawę okien oraz drzwi wejściowych;

- demontaż starej stolarki okiennej oraz drzwiowej;

- zamontowanie nowej stolarki okiennej z profili PCV;

- wymiana okien ma zostać dokonana na podstawie dokonanego wcześniej obmiaru z natury, przy zachowaniu dotychczasowego podziału i koloru;

- obróbkę tynkarską ościeży wewnętrznych i zewnętrznych (w odniesieniu do ościeży należy dokonać uzupełnienia tynku po stronie wewnętrznej i zewnętrznej do lica ściany oraz pomalowania farbą emulsyjną);

- oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu oraz powierzchni lokalu przy miejscu wymiany okien i drzwi;

- montaż stolarki wewnętrznej drzwiowej: drzwi wejściowe z zachowanymi wymiarami dotychczasowej wnęki drzwiowej – otwieranie do zewnątrz,

Ilości:

| I | Drzwi | Wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drzwi wejściowe – ścianka (3 x drzwi 2x skrzydło czynne prawe z belką antypaniczną, 1x skrzydło bierne) | 2,90 x 2,90 m | 1 szt. |
| 2. | Drzwi wejściowe do przedszkola (skrzydło czynne prawe z belką antypaniczną + bierne) | 1,50 x 2,10 m | 1 szt. |
| 3. | Drzwi wejściowe do kuchni - lewe | 0,90 x 2,10 m | 1 szt. |
| II | Okna | Wymiary | ilość |
| 1. | Okno 3 skrzydła z 3 luftami na dole | 2,10 x 2,10 m | 35 szt. |
| 2. | Okno 2 skrzydła z 2 luftami na dole | 1,50 x 2,10 m | 8 szt. |
| 3. | Okno 3 skrzydła w poziomie | 2,10 x 0,90 m | 6 szt. |
| 4. | Okno 1 skrzydło z 1 luftem na dole | 0,90 x 2,10 m | 22 szt. |
| 5. | Okno na klatce schodowej | 0,90 x 0,90 m | 1 szt. |
| 6. | Okno w piwnicy | 0,90 x 0,60 m | 6 szt. |

Podział stolarki okiennej zgodnie z zał.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Podane obmiary są tylko szacunkowe.

Zdj. Przedstawia istniejącą ściankę z drzwiami wejściowymi

Materiały

Okna

okna zewnętrzne PCV 3 - szybowe, 6 - komorowe, kolor biały, wyposażone w klamkę, z możliwością mikrowentylacji. Okucia obwiedniowe roztwierano – uchylne z możliwością rozszczelnienia.

Izolacyjność termiczna na podstawie (DIN EN ISO 10077-1):

• Współczynnik 1,40 < Uf < 1,60 W/m2K, Uw<=0,9 W/m2K

Kategorie szczelności dla okien:

• Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5/B5 wg PN EN 12210

• Szczelność na wodę opadową: klasa 9A wg PN EN 12208

• Infiltracja powietrza: klasa 4 wg PN EN 12207

• Klasyfikacja właściwości mechanicznych: klasa 1 wg PN EN 13115

• Wymagany współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego g nie większy niż 0,35

Drzwi wejściowe

aluminiowe lakierowane piecowo w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym, obróbki blacharskie, okucia drzwiowe powlekane poliestrem w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym, szklone szkłem bezpiecznym w górnej części drzwi, dolna - panel ocieplany 48mm w kolorze drzwi,  o współczynniku U=1,3 W/m²K.

Akcesoria drzwiowe:

- Trzy zawiasy czopowe,

- Zamek z wkładką i min. 3 kluczykami,

- Klamka,

- Uszczelka progowa ruchoma w skrzydle,

- Uszczelka w ościeżnicy.

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Zał.