Załącznik nr 6.2 do SWZ

OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Zbuczyn – etap 1 prace remontowe

Część zamówienia: 2. Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zbuczynie – Pawilon F,

Adres budowy: Szkoła Podstawowa  w Zbuczynie, 08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 3,

Przeznaczenie obiektów: Budynek użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa

Malowanie ścian i sufitów w Szkole Podstawowej w Zbuczynie

Zakres robót:

- Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności, gruntowanie podłoży;

- 2-krotne malowanie sufitu, powierzchnie sufitów należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- malowanie lamperii tapetą natryskową na wysokości 1,6 m, powierzchnie lamperii należy malować tapetą natryskową do wysokości 1,6 m po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- 2-krotne malowanie ścian powyżej lamperii, powierzchnie ścian powyżej lamperii należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz/lub kratek wentylacyjnych.

Wszystkie prace malarskie wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, podłóg, poręczy i balustrad, urządzeń elektrycznych – tj. opraw oświetleniowych punktowych i liniowych, skrzynek elektrycznych itp. oraz czyszczenie powierzchni zabrudzonych po codziennych pracach malarskich (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń po malowaniu; utylizacje odpadów powstałych po pracach malarskich. W pomieszczeniach mokrych malowanie od wysokości glazury (2m).

Uwaga:

Budynek jest po termomodernizacji z wymianą sieci cieplnej – pionów, poziomów oraz grzejników co miejscami spowodowało większe ubytki w tynku, które podlegają również naprawie w zakresie niniejszego zamówienia.

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczeń:

ok. 1470,64 m2 powierzchni tapety natryskowej oraz ok. 2892,58 m2 ścian i sufitów malowanych farbą – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia

Wymiana okładzin posadzek w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbuczynie , ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn.

Zakres robót:

Posadzka

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych.

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 5cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczeń:

- Sala lekcyjna 50,90 m2

- Salka 16,03 m2

- Sala lekcyjna 50,89 m2

- Sala lekcyjna 50,83 m2

- Sala lekcyjna 50,83 m2

- Sala lekcyjna 50,83 m2

- Salka 16,03 m2

Około 286,34 m2 posadzki do montażu wykładziny PVC oraz 179,74 mb cokołu z wykładziny PVC  - informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty.

Wszystkie prace związane z wymianą okładziny podłogowej wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki drzwiowej, ścian itp. oraz oczyszczenia powierzchni zabrudzonych wykonaniu prac (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń; utylizacje odpadów powstałych po pracach.

Materiały

Wykładzina PVC homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

- klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43,

- Typ wykładziny  wg ISO 10581: TYP.I,

- Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,

- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,

- Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,

- zabezpieczenie powierzchni: unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho,

- Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach,

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV,

- właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3,

- stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%,

- dobra odporność chemiczna,

- klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)