Załącznik nr 6.5 do SWZ

OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Zbuczyn – etap 1 prace remontowe

Część zamówienia: 5. Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Borkach - Wyrkach

Adres budowy: Szkoła Podstawowa w Borkach – Wyrkach, 08-106 Zbuczyn, Borki – Wyrki 17

Przeznaczenie obiektów: Budynek użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa

Wymiana posadzki i okładzin ściennych w pomieszczeniu stołówki szkolnej, malowanie ścian i sufitów stołówki oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Borkach - Wyrkach

Zakres robót:

Stołówka:

Ściany i sufit:

- Demontaż istniejących okładzin ściennych (siding  - ściana z okienkami podawczymi)

- przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności, gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome

- 2-krotne malowanie sufitu farbą akrylową, powierzchnie sufitów należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- Ułożenie okładziny ściennej z wykładziny PCV np. typu tarkett po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- 2-krotne malowanie ścian powyżej lamperii farbą akrylową, powierzchnie ścian powyżej lamperii należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz kratek wentylacyjnych w ścianie kominowej.

Posadzka:

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych.

- Odtworzenie podłogi na legarach z uwzględnieniem konieczności ewentualnej wymiany legarów, nawierzchniowo płyta  OSB 22 mm (łączenie płyt spasowane krawędziami).

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej homogenicznej wraz z cokołem 5cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wszystkie prace malarskie wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, podłóg, poręczy i balustrad, urządzeń elektrycznych – tj. opraw oświetleniowych punktowych i liniowych, skrzynek elektrycznych itp. oraz czyszczenie powierzchni zabrudzonych po codziennych pracach malarskich (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń po malowaniu; utylizacje odpadów powstałych po pracach malarskich.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia: 6,55m x 5,75 m wysokość 3,30 m

Ok. 22 m2 siding-u do demontażu, ok. 50 m2 powierzchni okładziny ściennej oraz ok. 120 m2 ścian i sufitów malowanych farbą, ok. 40 m2 posadzki do montażu wykładziny PVC oraz 24,6 mb cokołu z wykładziny PVC – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty

Sala Gimnastyczna:

Ściany:

- Przygotowanie powierzchni do malowania poprzez m.in.: przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, reperacja pęknięć i uszkodzeń, wypełnienie rys, szpachlowanie nierówności, gruntowanie podłoży;

- malowanie tapetą natryskową na wysokości stropu, powierzchnie należy malować tapetą natryskową po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.

- Lakierowanie tapety natryskowej do wysokości 2 m.

- 2-krotne malowanie ścian powyżej lamperii farbą akrylową do łączenia ścian ze stropem (około 30 cm), powierzchnie ścian powyżej lamperii należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie tynku oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym.

- 2-krotne malowanie stropu farbą akrylową, powierzchnie należy malować 2-krotnie farbą po uprzedniej naprawie ubytków oraz gruntowaniu odpowiednim środkiem gruntującym

- Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Montaż nowych drzwiczek rewizyjnych oraz kratek wentylacyjnych.

Wszystkie prace malarskie wymagają uprzedniego zabezpieczenia elementów stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, podłóg, poręczy i balustrad, urządzeń elektrycznych – tj. opraw oświetleniowych punktowych i liniowych, skrzynek elektrycznych itp. oraz czyszczenie powierzchni zabrudzonych po codziennych pracach malarskich (jeśli taka konieczność nastąpi); usuniecie wszystkich zabezpieczeń po malowaniu; utylizacje odpadów powstałych po pracach malarskich.

Uwaga:

Malowanie Sali gimnastycznej musi odbyć się w miesiącu lipcu 2023 r.

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia: 9,90 m x 20,65 m wysokość średnia 6,5 m

ok. 397,15 m2 powierzchni tapety natryskowej, lakierowanie ok. 123 m2 oraz ok. 222,77 m2 powierzchni malowanych farbą – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty

Materiały

Wykładzina PVC homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

- klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43,

- Typ wykładziny  wg ISO 10581: TYP.I,

- Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,

- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,

- Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,

- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,

- zabezpieczenie powierzchni: unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho,

- Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach,

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV,

- właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3,

- stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%,

- dobra odporność chemiczna,

- klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM , na czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Okładzina ścienna, Heterogeniczna PVC, np. Tarkett Aquarelle Wall lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

- Grubość całkowita wg ISO 24346 (EN428): 0.92 mm,

- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN429): 0.12mm,

- Waga całkowita wg ISO 23997 (EN430): 1500 g/m2

- Zabezpieczona poliuretanem: -

- Reakacja na ogień wg EN 13501-1: Bfls2d0

- Atestacją Clean Room wg ASTM F5100: - wg ISO 146441: -

- Dobra odporność chemiczna wg EN 423 – min.,

Instalacji dokonać zgadnie z zaleceniami producenta, podłoże musi być czyste, suche, równe, przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

Tapeta natryskowa – akrylowa, wykonana metoda natrysku kropelkowego zgodnie z technologią producenta. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r. ).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)