Załącznik nr 6.6 do SWZ

OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Zbuczyn – etap 1 prace remontowe

Część zamówienia: 6. Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Krzesku – Królowa Niwa

Adres budowy: Szkoła Podstawowa w Krzesku – Królowa Niwa, Krzesk – Królowa Niwa 23, 08-111 Krzesk

Przeznaczenie obiektów: Budynek użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa

Zakres robót:

Sala Informatyczna

Posadzka:

- Demontaż istniejących okładzin podłogowych i listew przypodłogowych

- Rozbiórka wszystkich warstw posadzkowych do stropu.

- Gruntowanie stropu i wykonanie posadzki samopoziomującej.

- Montaż wykładziny rulonowej PVC podłogowej antystatycznej wraz z cokołem 5cm (prefabrykowane narożniki cokołowe wewnętrzne i zewnętrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu). Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Uwaga:

Wszelkich obmiarów dokonuje oferent i na ich podstawie określa cenę za wykonanie zamówienia. Szacunkowe obmiary pomieszczenia: 9,00 m x 5,60 m

Ok. 50,5 m2 posadzki do remontu – demontaż okładzin, rozbiórka warstw posadzkowych, gruntowanie i wykonanie posadzki oraz montaż wykładziny PVC antystatycznej, oraz około 29 mb cokołu z wykładziny PVC – informacja ma charakter jedynie poglądowy i nie może być brana pod uwagę do przygotowania kalkulacji oferty

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność obiektu oraz tak, aby usuwanie warstw posadzkowych nie naruszało istniejącego stropu. Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach oraz w pryzmach opartych o ściany. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:

– stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,

– stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,

– stosować środki zabezpieczające pracowników,

– zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Materiały

Wykładzina PVC antystatyczna homogeniczna na przykład: Tarkett  iQ Granit SD trwale rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu lub równoważna o parametrach nie gorszych niż:

Typ produktu wg ISO ISO 10581 Rozpraszająca homogeniczna wykładzina winylowa

Zawartość spoiwa ISO 10581 Typ I

Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu

Klasyfikacja przemysłowa ISO 10874 43 Intensywne natężenie ruchu

Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm,

Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm,

Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800 g/m2,

Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm,

Antypoślizgowość 	DIN 51130 	R9

Antypoślizgowość 	BS 7976-2 	PVT >=36 -Niskie ryzyko poślizgu

Izolacja elektryczna 	VDE0100, Part 600 	Ri ≥ 5x10⁴Ohm

Opór elektryczny 	ESD-approval SP method 2472 	R ≤ 10⁹ Ohms

Opór elektryczny 	EN 1081 	R1 ≤10⁸ Ohm / R2 ≤10⁸ Ohm

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM , na czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Do wykonania robót Wykonawca może użyć tylko materiały posiadające dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Zastosowane wyroby budowlane musza być zgodne z:

a) Rozporządzeniem PE i Rady 305/2011 (wyrób budowlany musi mieć Europejską Ocenę Techniczną - pojęcie "europejska aprobata techniczna" już nie istnieje od 2013 r.).

b) Ustawą o wyrobach budowlanych

Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzonego  zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2022 r. poz. 1225 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 169, 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 r. poz. 1386 z późn. zm.)