# Wymagania dla średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego

###### na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP  Dziewule

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. |  |  |
| 1.2 | Pojazd zabudowany i wyposażony spełniać musi wymagania: - rozporządzeń Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej, - przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 (lub równoważnych). |  |  |
| 1.3 | Pojazd oraz urządzenia muszą spełniać „Wymagania techniczno - użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej”. |  |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo musi być ważne na dzień odbioru samochodu. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia przy odbiorze samochodu. |  |  |
| 1.5 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji podwozia należy przedstawić najpóźniej w trackie odbioru techniczno – jakościowego. |  |  |
| 1.6 | Pojazd musi być zarejestrowany i posiadać ubezpieczenie OC na czas określony nie krótszy niż 30 dni od dnia wydania faktycznego. |  |  |
| 1.7 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnej aranżacji półek, szuflad, skrytek zabudowy pożarniczej. Aranżacja nie będzie miała wpływu na ustaloną cenę. |  |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |  |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - nie może przekroczyć 16 000 kg Należy podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem, - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia, - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %). |  |  |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 220 kW | Podać moc |  |
| 2.3 | Pojazd fabrycznie nowy, podwozie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r. | Podać markę, typ i model |  |
| 2.4 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 –uterenowiony z: - skrzynia przekładniową automatyczną lub zautomatyzowaną, - przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i trenowych, - blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej, przedniej oraz międzyosiowego, - napędem stałym osi przedniej, - na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne, - systemem ABS - z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie, - światłami do jazdy dziennej załączanymi po uruchomieniu silnika, - przednimi światłami przeciwmgielnymi, - oświetleniem przednim i tylnym zabezpieczonym przed uszkodzeniami, - układem kierowniczym ze wspomaganiem, - pojazd wyposażony w kamerę cofania, sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, - dodatkowo w pojeździe zamontowane światła cofania pod podwoziem skierowane na tylne koła, - lampy oświetlenia pola pracy w części tylnej pojazdu powinny zapalać się wraz z załączeniem biegu wstecznego. |  |  |
| 2.5 | Pojazd powinien mieć : prześwit pod osiami min. 280 mm. |  |  |
| 2.6 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak z możliwością jego podnoszenia, zabezpieczający przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Zderzak powinien posiadać podest umożliwiający dostęp i swobodną pracę przy autopompie pojazdu. |  |  |
| 2.7 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 6. |  |  |
| 2.8 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h. |  |  |
| 2.9 | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu (+ rezerwa 10%). |  |  |
| 2.10 | Konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób, zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta. Resor przedni o nośności min 6 t. Resor tylni o nośności min. 10 t. Oś przednia i tylna wyposażona w stabilizatory przechyłów bocznych. |  |  |
| 2.11 | Ogumienie, z bieżnikiem terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), rozmiar felgi min. 20 cali. Pełnowymiarowe koło zapasowe, bez konieczności stałego przewożenia w samochodzie. |  |  |
| 2.12 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zawieszona mechanicznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4. Wejście do kabiny po zamontowanych na stałe stopniach. Kabina wyposażona w : - fabryczny układ klimatyzacji, - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy włączonym i wyłączonym silniku, - przenośny „reflektor pogorzeliskowy” ze światłem roboczym o źródle światła LED (12V) i strumieniu świetlnym min. 3500 lm z możliwością mocowania w uchwycie w przedniej i tylnej części pojazdu oraz alternatywnie magnetycznie do karoserii; należy przewidzieć przyłącze elektryczne reflektora z przodu na kabinie pojazdu oraz na tylnej części zabudowy, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - opuszczane szyby w przedziale pasażerskim, - elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - elektrycznie podgrzewane lusterka główne zewnętrzne, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe, przednie, - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, - wywietrznik dachowy, - radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową, - przetwornicę napięcia 24 V/12 V 10A, - przetwornica napięcia 24 V/230 V ( napięcie przemienne o przebiegu sinusoidalnym o mocy ciągłej min. 1000W), - 2 wejścia USB. Kabina wyposażona dodatkowo w: - uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu, - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, - system półek w przedziale załogi na sprzęt – urządzenia pomiarowe, hełmy maski do aparatów powietrznych, - skrzynka zamykana o wymiarach min. 350x450x100mm (szer. x dł. x wys.) zamontowana na stałe na dokumentację pomiędzy siedzeniem kierowcy a d-cą. |  |  |
| 2.13 | Fotele wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na ścieranie i rozdarcia o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy: - z pneumatyczną regulacją wysokości, - z regulacją dostosowania do ciężaru ciała, - z regulacją odległości całego fotela, - z regulacją pochylenia oparcia. Fotel dla pasażera (dowódcy): - z mechaniczną regulacją wysokości, - z regulacją odległości całego fotela, - z regulacją pochylenia oparcia, zapewniające minimalny, należyty komfort jazdy i optymalną pozycję dla kierowcy i dowódcy. |  |  |
| 2.14 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - w kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon analogowo - cyfrowy. Częstotliwość VHF 136-174 MHz, min. 160 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz z dodatkowym głośnikiem. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez zamawiającego. Samochód powinien być wyposażony w kompletną, dopasowaną na pasmo 149MHz instalację antenową. Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej, - radioodtwarzacz z instalacją głośnikową, - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem. |  |  |
| 2.15 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik wysokiego ciśnienia. |  |  |
| 2.16 | - sygnalizacja świetlna min. 10 punktów świecenia w technologii LED (w tym minimum 2 lampy/zestawy lamp homologowane wg kategorii T - charakterystyka dookólna - na dachu kabiny oraz z tyłu na zabudowie) spełniająca wymagania R65 oraz R10 i R26 EKG/ONZ). - wymiary lamp wchodzących w dachowe punkty świecenia min 15x10 (cm) każda – 6 szt. (po 3 na każdą stronę); klasa 2 świecenia (sygnalizacja LED przełączana miedzy trybem dnia i nocy); klosze sygnalizacji w kolorze białym transparentnym lub niebieskim transparentnym, - możliwość załączenia funkcji tzw. "cruise light" (podświetlenie modułów głównych dachowych punktów świecenia), - dodatkowo w zabudowie pojazdu zestaw min. 10 modułów LED lamp w montażu wpuszczanym homologowanych wg kategorii X – charakterystyka kierunkowa. (Montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego). Lampy spełniające wymagania R65 oraz R10 i R26 EKG/ONZ). Klasa 2(sygnalizacja LED przełączana miedzy trybem dnia i nocy). Rozmiar lamp kierunkowych w atrapie przedniej min. 15x10 cm. Klosze sygnalizacji kierunkowej w kolorze białym transparentnym; - z tyłu pojazdu sygnalizacyjna fala świetlna (kolor pomarańczowy) składająca się z min. 8 modułów lamp LED o „fali”: w lewo, w prawo, ze środka na zewnątrz, oraz sygnał ostrzegawczy naprzemiennie lewa i prawa strona fali świetlnej z możliwością zmiany prędkości oraz częstotliwości wyświetlania sygnału w zależności od potrzeb- spełniający PN-EN 12352:2010 w zakresie światłości – klasa minimum L2H, sterowana z przedziału dowódcy oraz z przedziału autopompy, - urządzenie akustyczne (podstawowe) pojazdu uprzywilejowanego o możliwości podawania komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów: - wzmacniacz lub zestaw wzmacniaczy sygnałowych o moc. wyjściowej min. 200 W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi. Zmiana modulacji poprzez klakson pojazdu, - dwa neodymowe głośniki kompaktowe o mocy min. 100 W każdy i efektywności całego układu dźwiękowego min. 120 dB z odległości 3 metrów od pojazdu, przystosowane fabrycznie do montażu w zderzaku, gwarantujące rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu. Głośniki dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa użytkowania, - zestaw dwóch sygnałów pneumatycznych (z opatentowanym dźwiękiem emergency lub równoważnym) wspomagający podstawowe urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego o efektywności min. 120 dB z odległości 3 metrów od pojazdu na wysokości 1,2 metra od podłoża uruchamiany przyciskiem: - nożnym na miejscu dowódcy, - ręcznym w bliskim zasięgu ręki kierowcy, - w przedziale autopompy celem nadania dla ratowników sygnału o zagrożeniu. - miejsce zamontowania gwarantujące rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, wkomponowany symetrycznie po dwóch bokach przedniego zderzaka, - badania ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji podstawowej oraz dodatkowej wykonane na pojeździe w odległości 3 metrów od przedniego zderzaka pojazdu na wysokości 1,2 metra od podłoża przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Warunki badań zgodnie z R28EKG/ONZ, - szczegóły dotyczące wykonania sygnalizacji oferent uzgodni z wybranym przez siebie wykonawcą i zamawiającym. | Prosimy o podanie typu i producenta urządzeń |  |
| 2.17 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu (bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania). |  |  |
| 2.18 | ## Nie dopuszcza się wykonania instalacji elektrycznej po zewnętrznym poszyciu pojazdu. |  |  |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |  |
| 2.20 | Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu tj. przy łączonym oświetleniu auta jak i masztu oświetleniowego oraz obciążeniu maksymalnym wyciągarki elektrycznej. |  |  |
| 2.21 | ## Pojazd wyposażony w zintegrowany układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, podłączenie zblokowane w jednym gnieździe przyłączeniowym ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, z wtyczką i przewodem o długości min. 4 m, umieszczonym po lewej stronie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. Ładowarka zamontowana na samochodzie. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. | Podać typ, model i producenta urządzenia |  |
| 2.22 | Pojazd wyposażony w: - zaczep holowniczy, paszczowy typu Ringfeder, Rockinger lub równoważny, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton, - złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą; instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła, - zaczep holowniczy (szekla) z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie, - kulowy hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia przyczep o DMC 750 kg wraz ze złączem 12V. |  |  |
| 2.23 | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym, - błotniki i zderzaki – w kolorze białym, - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium, - kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. |  |  |
| 2.24 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Instalacja wyposażona w zawór z szybko złączką do podtrzymywania ciśnienia w układzie hamulcowym. Zewnętrzne złącze pneumatyczne do pompowania kół wraz z przewodem o dł. umożliwiającej napompowanie wszystkich kół. |  |  |
| 2.25 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu (z lewej strony pojazdu umożliwiający podłączenie wyciągu spalin) |  |  |
| 2.26 | Wszelkie funkcje użytkowe wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C |  |  |
| 2.27 | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. |  |  |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |  |
| 3.1 | Konstrukcja i poszycie zewnętrzne, wykonane w całości z materiałów kompozytowych, jako konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję. Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, spody schowków- blachą nierdzewną. Balustrady ochronne boczne - dachu wykonane ze specjalnych materiałów kompozytowych. Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1). Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana kompozytowa osłona ochronno-maskująca. |  |  |
| 3.2 | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy. Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym. Podesty wyposażone w dodatkowe zamki zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy. |  |  |
| 3.3 | Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze |  |  |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy i przedziale autopompy. |  |  |
| 3.5 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 7 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża w warunkach słabej widoczności. Uruchamiane w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. |  |  |
| 3.6 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie, blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 3.7 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb użytkownika. |  |  |
| 3.8 | Schowki wyposażone w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu. Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, dostępne tak z jednej jak i drugiej strony nadwozia. Środkowa część o szerokości min 800 mm. Wyposażona w półki z regulacją wysokości. Wymagane wykonanie i zamontowanie dużych obrotowych regałów w przednich skrytkach nadwozia po obu stronach, wyposażonych w regulowane półki dostosowane do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego. Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejsza modyfikacje przez użytkownika końcowego. Nie dopuszcza się aranżacji skrytek bez konsultacji z zamawiającym. |  |  |
| 3.9 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie w układzie 6+1 zamykane żaluzjami aluminiowymi wodo- i pyłoszczelnymi. Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji-typu rurkowego. |  |  |
| 3.10 | Dach zabudowy wykonany w formie oświetlonego podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna - dachu wykonana z materiałów kompozytowych jako część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej, o wysokości min 180 mm. |  |  |
| 3.11 | Na dachu uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice oraz 1 skrzynia wykonana z materiału odpornego na korozję o wymiarach dł. 1400 mm x szer. 460 mm x wys. 260 mm. (ewentualne zmiany wymiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym). Pokrywa skrzyni wykonana w sposób uniemożliwiający dostanie się wody do środka i zabezpieczona przed uszkodzeniem dwoma teleskopami, kąt otwarcia min. 95 stopni, klapa po otwarciu ma być poza obrysem skrzyni. Wnętrze skrzyni wyposażone w oświetlenie. |  |  |
| 3.12 | Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Z drugiej strony żaluzji przedziału autopompy zamontowana jest pionowa poręcz o dł. min 75 cm. |  |  |
| 3.13 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 3.14 | Zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m3, wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |  |  |
| 3.15 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 umiejscowioną na prawym boku z tyłu pojazdu z zaworem kulowym. Nasada umieszczona w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |  |
| 3.16 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min.10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |  |
| 3.17 | Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń, 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. |  |  |
| 3.18 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale. Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia - wydajność , min.2400 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m - wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar | Podać typ, model i producenta oraz rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych oraz dołączyć wykresy charakterystyki pracy urządzenia (z uwzględnieniem wydajności pompy w zależności od głębokości ssania, ciśnienia i mocy (lub obrotów silnika). |  |
| 3.19 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego, - zraszaczy. Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody. |  |  |
| 3.20 | Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |  |
| 3.21 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 3.22 | Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: - nasada wodna zasilająca kolor niebieski, - nasada wodna tłoczna kolor czerwony, - nasada środka pianotwórczego kolor żółty. |  |  |
| 3.23 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - wyłącznik/włącznik silnika pojazdu (aktywny przy neutralnej pozycji skrzyni biegów), - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik, - kontrolka włączenia autopompy, - licznik motogodzin-pracy autopompy. W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: - sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną - sterowania ręcznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy. |  |  |
| 3.24 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego oraz włącznik umożliwiający włączenie dodatkowego sygnału pneumatycznego. |  |  |
| 3.25 | Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Możliwość sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy. |  |  |
| 3.26 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany. Wydajność działka min 1600 l /min. Należy zapewnić operatorowi działka możliwość zamknięcia i otwarcia zaworu zasilania działka. Dodatkowo w okolicy działka dodatkowa nasada tłoczna 52 z zaworem kulowym umożliwiająca podłączenia odcinka węża W52. |  |  |
| 3.27 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Zwijadło szybkiego natarcia zamontowane w prawej/tylnej skrytce. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza z instalacji pneumatycznej pojazdu. |  |  |
| 3.28 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy: - min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy, - dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, - dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu, Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy strony lewej, drugi dla zraszaczy strony prawej) Możliwość sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. |  |  |
| 3.29 | Pojazd wyposażony w system piany sprężonej CAFS Parametry minimalne systemu do wytwarzania piany sprężonej: - napęd z kompresora z wału autopompy, - układ powinien umożliwiać podanie piany sprężonej przez minimum linię z nasadą 52, zasięg rzutu piany: piana mokra min. 20m, piana sucha min. 10 m, - możliwość poboru środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika, - możliwość przepłukania węża po użyciu piany sprężonej, - możliwość przedmuchu węża po użyciu piany sprężonej, - cały układ systemu piany sprężonej musi posiadać możliwość przepłukania i odwodnienia po zakończeniu pracy, - układ pneumatyczny systemu powinien umożliwiać podawanie powietrza do zasilania sprzętu pneumatycznego o zapotrzebowaniu powietrza do 2400 l/min. |  |  |
| 3.30 | W przedziale autopompy należy zamontować zespół sterowania systemem piany sprężonej - panel sterowania systemem piany sprężonej. Na panelu sterowniczym urządzenia muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: - start/stop piana mokra - start/stop piana sucha - przepłukanie układu i węża - przedmuch układu i węża - wskaźnik dopuszczalnej temperatury oleju kompresora, - wskaźnik natężenia przepływu wody - wskaźnik natężenia przepływu środka pianotwórczego - Funkcjonalność układu: - automatyczne wysterowania parametrów na nominalne po załączeniu wybranego rodzaju piany, - możliwość sterowania wydajnością i ciśnieniem pracy systemu piany sprężonej, - zabezpieczenie przed startem systemu na wysokich obrotach pompy (zabezpieczenie przed uderzeniem hydraulicznym), - możliwość użycia środka pianotwórczego lub zwilżacza z zewnętrznego zbiornika piany, - automatyczne utrzymanie parametrów nominalnych piany sprężonej bez względu na długość linii oraz stan otwarcia prądownicy. |  |  |
| 3.32 | Pozostałe elementy i parametry układu wyposażenia systemu piany sprężonej: - autopompa wyposażona w system piany sprężonej; autopompa zintegrowana z systemem piany sprężonej musi posiadać, co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie Polski, - wyposażenie w dodatkowy zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 100l, - wyposażenie w min. jedną niezależną linię tłoczną z nasadą 52 zlokalizowaną z tyłu lub boku pojazdu, do podawania środka z systemu piany sprężonej. Linia wyposażona w zawór odcinający oraz zawór odprężający, - układ powinien posiadać możliwość jednoczesnego podania wody do linii tłocznych, działka ,szybkiego natarcia oraz piany sprężonej do linii pianowej 52, - układ powinien mieć zamontowany, manometr ciśnienia linii sprężonej, - nasada środka pianotwórczego, piany sprężonej, do napełniania zbiornika i do linii tłocznej powinna być trwale oznakowana np. kolorem białym, - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, powinno być możliwe z dachu pojazdu. |  |  |
| 3.33 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z dwoma reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. - maszt musi posiadać zasilanie 24V z instalacji samochodu i 230V z agregatu prądotwórczego, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 6 metrów, - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony, - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi, - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania, - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca postojowego, - wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca postojowego, - wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości, - wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu, - sterowanie masztem za pomocą przewodowego sterownika (obsługa możliwa w rękawicach strażackich). | Podać typ, model i producenta urządzeń oraz załączyć karty katalogowe masztu i lamp. |  |
| 3.34 | Pojazd musi być wyposażony w : - w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu; kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych; monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy; minimum 2 punktowe załączanie: automatycznie po włączeniu biegu wstecznego lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację, - zewnętrzny sygnał akustyczny cofania |  |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe zamontowane pod ramą pojazdu wraz z systemem umożliwiającym jego podnoszenie i opuszczanie. |  |  |
| 4.2 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy. Pojazd wyposażony w min. 2 szafy sprzętowe oraz dwie wysuwane szuflady pod sprzęt podany przez zamawiającego. |  |  |
| 4.3 | Samochód wyposażony w wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu min. 40 kN, długość liny min. 28 m. Wyciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wyciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą wyciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wciągarki. Ruchy robocze wyciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. | Podać typ, model i producenta urządzeń oraz załączyć karty katalogowe |  |
| V. | OZNACZENIE |  |  |
| 5.1 | - Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP+ nazwa+ loga projektów oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP - Zabudowa pojazdu musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. - Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. |  |  |
| VI | WYPOSAŻENIE RATOWNICZE |  |  |
| 6.1 | Agregat prądotwórczy w wersji dla służb ratowniczych o mocy ciągłej (PRP) min. 5,5 kVA (3~), 5 kVA (1~), z silnikiem 4-suwowym, z wbudowaną tablicą rozdzielczą. Wyposażenie agregatu: - gniazda zasilające (min. 2x230 V Schuko i min. 1x400V), stopień ochrony min. IP 67 - wyłączniki nadmiarowo prądowe na poszczególne gniazda, - licznik motogodzin - kontrola stanu izolacji - wąż z adapterem do odprowadzenia spalin Minimalny max. prąd startowy 3 ~ (A) 16, 1~ (A) 40. Stopień ochrony IP54. System podłączenia generatora nie wymagający uziemiania – IT. Rozruch rewersyjny lub elektroniczny. Zbiornik paliwa zapewniający min. 3h pracy przy obciążeniu agregatu w ¾. Agregat umieszczony na wysuwanej tacy z odprowadzeniem spalin poza konstrukcję zabudowy pojazdu. | Podać typ, model i producenta urządzeń oraz załączyć karty katalogowe. |  |
| VII. | OGÓLNE |  |  |
| 7.1 | Gwarancja podstawowa na samochód i wyposażenie podstawowe - min. 24 miesięcy. Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia i bezpłatne przeglądy techniczne podwozia w ciągu min.2 lat w ASO (Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP) wg warunków gwarancji Koszty oferty powinny uwzględniać : -koszty przeglądu w ASO w ciągu min.2 lat wg warunków gwarancji -koszty wszystkich części potrzebnych do przeglądów technicznych w ASO w ciągu min.2 lat wg warunków gwarancji Gwarancja na zabudowę pożarniczą – min. 24 miesięcy Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy nadwozia w ramach gwarancji, nadwozia w ciągu min.2 lat wg warunków gwarancji |  |  |

Uwaga ! :

*Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych

parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek

z pozycji    wpisze   słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie

odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).